采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；

2、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾控中心医疗防护用品采购项目采购需求

采购需求：采购2000套医用防护服，4000只N95口罩，2000个一次性面屏，10000付医用外科手套，2000个一次性靴套。

（1）医用防护服（核心产品）

1、符合GB19082-2009要求，投标文件中提供医疗器械注册证明复印件或扫描件；
★2、连身带帽子，不可分离脚套防滑一体式设计，检测报告中需体现出鞋套，注册证中需显示连身式，门襟设计和缝线均采用密封胶条设计，胶条可反复粘贴；

★3、防护服3年老化期后，测试的关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率可达100%，提供相关检测报告；有效期≥3年，提供外包装效期证明文件和第三方带有CMA标识检测报告；

4、抗合成血液穿透性：不低于3级（3.5KPa压力不穿透）；

5、表面抗湿性：外侧沾水等级不低于4级；

6、透湿量：防护服材料透湿量不低于2500g/（m2·d）

★7、为保证质量,所投产品必须为中央医药定点储备品牌产品,投标文件中提供储备证明文件。

8、抗静电性：防护服的带电量应不大于0.6μC/件

★9、提供生产制造厂家针对该项目招标授权。

备注：投标现场提供样品。

（2）医用N95口罩（核心产品）
1、满足《医用防护口罩》产品技术要求；符合GB19083-2010标准；投标文件中提供医疗器械注册证明复印件或扫描件；

2、应覆盖佩戴者的口鼻部应有良好的面部密合性；表面不得有破洞、污渍，不应有呼气阀；有效阻隔空气中的微粒、飞沫、血液、体液、分泌物等，适用于BSL-III实验室使用；

★3、独立无菌纸塑包装，口罩外观绿色、折叠型，头戴式，口罩带有长短调节环；

★4、具有良好的过滤效率，非油性颗粒过滤效率≥97%、阻燃性能不超过2.2S，口罩密合性≥200，气流阻力不得超过212N，提供第三方检测报告；

5、有效期≥2年，提供外包装效期证明文件；

6、口罩带：断裂强力不低于28N；

★7、为保证质量,所投产品必须为中央医药定点储备品牌产品，投标文件中提供储备证明文件。

★8、提供生产制造厂家针对该项目招标授权。

备注：投标现场提供样品。

（3）一次性面罩

1、由高份子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成，独立包装，一次性使用，防雾设计；

★2、提供货物医疗器械备案证明材料

3、有效期≥2年。

★4、面罩尺寸：32x22cm提供第三方检测报告

（4）外科手套

★1.独立包装，经环氧乙烷灭菌处理，可供直接使用,手套纹面防滑、弯型减压、喷码防伪、方便穿戴。

2.100%纯天然乳胶制成，将人体的过敏反应降到最低，具有极强的化学抗性。

3.产品经辐射灭菌供一次性使用，产品内包装袋损坏禁止使用。

★4、投标文件中提供医疗器械注册证明复印件或扫描件。

备注：投标现场提供样品。

（5）防护靴套

★1.产品材质：白色多微孔透气膜+高质量无纺布
★2.规格： 均码脚底≥35cm；筒高≥45cm；

3.可以提供极佳的粉尘、液体、血液及血液携带的病原体的穿透防护；
4.高透气性，减少热应力的产生。
5.表面无纤维，降低对工作的影响。